ISOTOP DZE

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® DZE - Druck-Zug-Element

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >93% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - Hochleistungsdämpfer aus Sylodyn® und Sylodamp® - Dämpfer auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) - Edelstahlgehäuse und durchgehendes Edelstahlrohr, vormontiert - Auf Druck und Zug belastbar - Ausführung ein- oder zwei-lagig |
| # Eigenfrequenz | # ab 7,0 Hz = 420 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 25 kg bis 1030 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP DZE von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |