ISOTOP SE pro

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® SE pro - Sandwichelement

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >95% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - 37,5 mm Isolierschicht aus Sylomer® oder Sylodyn®, ein-lagig - Isolierschicht auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) - 10 mm Druckverteilplatte aus feuerverzinktem Stahl, M12 Innengewinde - 4 mm Antirutschbelag aus Sylomer® - Optional mit vormontierter Fußplatte |
| # Eigenfrequenz | # ab 7,9 Hz = 474 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 90 kg bis 2250 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP SE pro von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |