ISOTOP MSN/Z

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® MSN/Z - Stahlfederschwingungsisolator als Zugelement

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >99% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - Rechteckrohrgehäuse mit M8 Gewindeanbindung, schwarz pulverbeschichtet - Isotop® MSN Feder integriert, galvanisch verzinkt - Schraubenfeder nach DIN EN 13906-1 - 14° Auslenkungswinkel |
| # Eigenfrequenz | # ab 3,5 Hz = 210 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 3 kg bis 90 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP MSN/Z von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |