Getzner Werkstoffe GmbH
Herrenau 5
6706 Bürs
Österreich

Tel. +43-5552-201-0
Fax +43-5552-201-1999
info.buers@getzner.com
www.getzner.com

Ausschreibungstext

Trittschallentkoppelung: Getzner Treppenlager SB10

| 1 | m | Getzner Treppenlager SB10 Auflagerbereich befreien von grober Verschmutzung, überstehende Steine und Betonspitzen abschlagen, liefern und Einbau einer trittschalldämmenden Treppenlagerung entsprechend den Herstellervorschriften. Treppenlager aus Polyurethan-Elastomer mit Polyethylen-Schaum zur Sicherung der umlaufenden senkrechten sowie horizontalen Auflagerfuge Füllmaterial, volumenelastisch, frei von Weichmachern Fabrikat: Getzner Treppenlager Typ: SB 10 oder gleichwertig Dicke: 12 mm Lieferlänge: 1500 mm Max. Bemessungslast VRd: 75 kN/m Max. Bemessungslast HRd: 5 kN/m Trittschallverbesserungsmaß ΔLw: 31 dB Brandverhalten: Klasse E Für das Bauvorhaben benötigte Mengen: SB10 S ______________________________ lfm SB10 I ______________________________ lfm SB10 L ______________________________ lfm SB10 Z ______________________________ lfm Fugen und Stöße sind mit geeignetem Klebeband zu verkleben, um Schallbrücken zu vermeiden. Ein schalltechnischer Nachweis durch eine externe Prüfstelle nach DIN 7396 ist vom Bieter von abweichenden Produkten bei Angebotsabgabe vorzulegen. Einbauort: ____________________________________ | Ausschreibungstext Getzner Treppenlager SB10 de © by Getzner Werkstoffe GmbH ¦ 01-2015 EUR/lfm EUR/lfm EUR/lfm EUR/lfm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Summe EUR: |  |