ISOTOP Compact

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Herstellerinformationen

Getzner Werkstoffe GmbH

Herrenau 5

A-6706 Bürs

Österreich

www.getzner.com

Fabrikat

Isotop® Compact - Schwingungsdämpfer

Produkteigenschaften

| # Einsatz | # Zur Körperschall- und Erschütterungsdämmung |
| --- | --- |
| # Isolierwirkungsgrad | >90% (bezogen auf 50 Hz Erregerfrequenz bzw. 3000 min-1) |
| # Bestehend aus | - Einfach verschraubbar mit M8 Gewinde - 25 mm Dämpfungskern auf Polyurethanbasis, frei von Weichmachern und gesundheitsgefährdenden Stoffen (z.B. VOC) - Sichere Klebeverbindung zwischen Teller und PUR-Dämpfer - Vier verschiedene Befestigungsoptionen (T/T, B/B, B/T, B/-) - Galvanisch verzinkt |
| # Eigenfrequenz | # ab 9,9 Hz = 594 min-1 |
| # Maximale Dauerlast | # von 4 kg bis 95 kg |
| # Zur Lagerung von |  |
| # Gesamtmasse | kg |
| # Erregerfrequenz | Hz bzw. min-1 |

Die detaillierte Typenauswahl für die Elemente erfolgt aufgrund der Gewichtsverteilung der jeweiligen Geräte.

Angebotenes Erzeugnis

ISOTOP Compact von Getzner Werkstoffe GmbH oder Gleichwertiges.

| # Menge | Stk. |
| --- | --- |
| # Summe | € |